ＭＫＫ－０１

２０１４．１１．２１登録　（２０１４．１０．２５発行）

ためしてガッテン　情報　紹介

冷蔵庫を壁に固定する専用のバンドなども売られていますが、ここでは壁に穴をあけない「Ｌ字金もの＋粘着性のマット」

を使う方法をご紹介しましょう。

冷蔵庫を固定するには？

左右に２か所ずつ。計４セット。

効果の上からは、　もう少し離してセットした方がよさそう。

粘着マット：　冷蔵庫の側面にあたるようにする。

接触面が高さにして５ｃｍ＊くらい取れるように。

Ｗ：５ｃｍくらい。

くらい。

２つのＬ字金ものを

皿小ネジ ・ワッシャー

ナットで結合する。

皿小ネジの頭を

粘着マットを貼る側に。

Ｌ１：写真の例では７．５ｃｍ＊ くらい。

冷蔵庫の壁面と床の間が空いている分、接触面の高さ以上に高さが必要。

部材を買う前にチェック。

冷蔵庫の下に差し込む。

- 床や冷蔵庫がホコリなど

- で汚れていると粘着の力

- が弱まる。ご注意！

ｔ

Ｌ２：７．５ｃｍ*  くらい。

ただし隣の家具などにぶつから

ないか、部材を買う前にチェック。

粘着マット：床に接触させる。

＊は「Ｌ字金ものは幅５cm程度」との説明から、写真から　　　　　読みとった略値や実際に売られているものの長さを示した。

必要な部材・概略値段（税抜単価）・部材を買える近隣の店

| Ｌ字金もの Ｔｏｔａｌ ８個必要 異なるメーカーのものが混じるので や価格に幅が出る。 t | t ＝２．８～３．５ｍｍ ① “金折”鉄ユニクロ Ｗ＝４ｃｍ Ｌ１＝６ｃｍ Ｌ２＝６ｃｍ 略＠１２０円 ② “金折”鉄ユニクロ Ｗ＝５ｃｍ Ｌ１＝７．５ｃｍ Ｌ２＝７．５ｃｍ 略＠２５０円 ③ “金折”鉄ユニクロ Ｗ＝６ｃｍ Ｌ１＝９ｃｍ Ｌ２＝９ｃｍ 略＠２３０円 ①は小型冷蔵庫向けか。粘着マットは①に④が、②に⑤が合う。 ③は⑥を切って使うか？ ビバホーム長津田店 ・ユニディー相模大野店 ・平野屋金物店（０４２－７２２－２０５７） ②は店頭には無いので取り寄せになる。平野屋取り寄せ実績あり。他の店は要確認。 |
| --- | --- |
| 粘着マット Ｔｏｔａｌ１２枚必要 | ④マットマン７ ４ｃｍ×４ｃｍ 厚５ｍｍ ４枚入り 略１，３００円 ６枚入り １，９００円弱 ⑤マットマン７ ５ｃｍ×５ｃｍ 厚５ｍｍ ４枚入り 略１，５００円 ６枚入り 略 ２，３００円 ⑥マットマン １０ｃｍ×１０ｃｍ 厚５ｍｍ １枚入り 略１，６００円 ビバホーム長津田店（０４５－９８８－６３１１） ・ユニディー相模大野店（０４２－７０２－０５１１） |
| Ｍ４皿小ネジ長さ１２ｍｍ～１５ｍｍ、Ｍ４丸ワッシャー、Ｍ４六角ナット Ｔｏｔａｌ１２個づつ必要 |  |
| ビバホーム長津田店、ユニディー相模大野店は各部品１個づつ購入可・・・全部品Ｔｏｔａｌ 略１４０円 |  |
| 平野屋金物店・・・４種の部品一括セット １０２セット入り３００円（Ｍ４皿小ネジは長さ１２ｍｍ） |  |